Pflanzliche Fasern: Leinen

Geschichte

Leinen blickt auf eine jahrtausendelange Kultur zurück. Schon 5000 bis 4000 v. Chr. wurde Flachs systematisch von Ägyptern, Babyloniern, Phöniziern und anderen Kulturvölkern angebaut und zu Leinen verarbeitet. Die ägyptischen Mumien aus den Pyramiden sind in Leinen eingehüllt, denn Baumwolle war in Ägypten lange Zeit unbekannt. Schon die Römer lieferten exakte Beschreibungen über die Herstellung von Leinen, die sich im Prinzip von den heutigen, hochmodernen und industriellen Methoden kaum unterscheiden. Leinen erlebte in Europa eine besondere Blütezeit im Mittelalter und hat bis heute sein hohes Ansehen als Naturprodukt bewahrt.

Die Flachspflanze

Für die Herstellung des Leinens benötigt man die Stängelfasern (Bastfasern) der Flachspflanze, den Flachs. Diese wird als Frucht- oder Faserpflanze angebaut. Zur Fasergewinnung werden langstielige, hellblau bis weiss blühende Sorten mit einer Wuchshöhe von etwa 80 cm bis 120 cm verwendet, während kürzere Sorten der Leinölgewinnung dienen.

Der Flachs ist eine einjährige Pflanze und muss jedes Jahr neu gesät werden. Er gedeiht sehr gut in gemässigtem Klima. Die Aussaat erfolgt von März bis April. Das Wachstum ist nach etwa 90 bis 120 Tagen beendet. Im oberen Teil der Pflanze bilden sich Verästelungen, an denen sich die Blüten entwickeln. An der reifen Pflanze haben sich aus den Blüten die etwa erbsengrossen Samenkapseln gebildet, die etwa 2 mm lange, sehr ölhaltige Samen, enthalten.

Querschnitt durch einen Flachsstängel (siehe Abbildung)

Der Querschnitt eines Flachsstängels zeigt ver-	schiedene Schichten, die entfernt werden müssen, 	um die Faserbündel für die Verarbeitung frei-	zulegen. Aussen liegt die schützende Oberhaut 	(Epidermis). In der darauf folgenden Rinden-	schicht liegen die für die Flachsgewinnung er-	forderlichen Faserbündel. In einem Stängel sind 	20 bis 50 solcher Faserbündel enthalten. Holz- 	und Markschichten vervollständigen den Aufbau 	des Flachsstängels.

Ernte, Fasergewinnung, Weiterverarbeitung

Raufen nennt man das Herausreissen der Pflanze 	mit den Wurzeln, damit die Fasern lang bleiben. 	Neuerdings werden auch Mähmethoden ange-	wendet.

Riffeln, so heisst das Abtrennen der Fruchtkap-	seln mit den Leinsamen vom gereiften, trockenen 	Flachsstängel.

Rösten oder Rotten bewirkt das Zersetzen der 	Kittsubstanzen im Stängel, damit sich die Faser-	bündel schonend herauslösen lassen. Der Flachs 	wird nach einer gängigen Methode 5 bis 8 Tage 	lang in warmes Wasser gelegt, wobei Röstbak-	terien den Abbau bewirken.

Das Trocknen der Flachsstängel erfolgt in Warm-	luftöfen.

Brechen und Schwingen: Die Verbindung der Fasern mit den übrigen Stengelbestandteilen ist durch das Rösten gelockert. Das Flachsstroh wird gebrochen, die Holzteile werden durch Schwingen entfernt. Man erhält Langflachs von 60 cm bis 90 cm Länge und Schwingwerg von 10 cm bis 25 cm Länge.

Hecheln nennt man Auskämmen des Bastes zu verspinnbaren Faserbündeln. Gleichzeitig werden dabei die letzten Holzteilchen und die Kurzfasern entfernt. Man erhält Hechelflachs und als Nebenprodukt Hechelwerg.

Spinnen und Weben: Hechelflachs wird anschliessend zu Garn versponnen, welches seinerseits zu verschiedenen Stoffen verwoben wird.